中创园区项目试桩工程提疑

一、中创园区项目

1、PHA-600-B-110-28型桩及PHA-600-AB-100-21型桩采用何种混凝土等级？

答复：抗拔桩依据的江苏省工程建设企业技术标准设计图集《先张法预应力混凝土抗拔管桩(JH抱箍式连接)》(Q/321183 JH002-2019)，图集中PHA的混凝土等级均为C80。

2、图纸说明接桩可采用焊接方式，接桩材料是否为螺栓+焊接？

答复：对于抗拔桩，拔柱接头需按照江苏省工程建设企业技术标准设计图集《先张法预应力混凝土抗拔管桩(JH抱箍式连接)》(Q/321183 JH002-2019)中第31页要求执行；对于抗压桩，压桩接头按照江苏省工程建设标准设计图集《预应力混凝土管桩》（苏G03-2012）中第44页要求执行。

3、地面以下4m范围桩侧设置双套管，套管规格材质型号？

答复：套管主要作用为：试桩时可不考虑套管长度范围内土体摩阻力，减少试桩荷载。施工单位可根据以上原则，结合现场情况和施工工艺，自行确定材质和型号。